Szanowni Państwo

Będziemy mieli przyjemność instalowania w Państwa domach instalacji solarnych do podgrzewu ciepłej w wody użytkowej w ramach umowy zawartej z Waszą Gminą.

Przekazujemy ustalania i zasady jakie będą obowiązywać w trakcie prac montażowych na waszej gminie.

Pomieszczenie, które jest przeznaczone na zasobnik solarny powinno być wyposażone we wszystkie potrzebne przyłącza: wody zimna, ciepła, rury c.o. do zasilania wężownicy zasobnika solarnego oraz powinno w nim być miejsce do wniesienia, zamontowania i serwisowania elementów instalacji.

Państwa dotychczasowy zbiornik na wodę będzie zdemontowany i zastąpiony zbiornikiem solarnym do którego można podłączyć drugie  źródło ciepła np. kocioł węglowy, który obecnie bierze udział w podgrzewie wody w Państwa budynku.

Naturalnym miejscem dla zbiornika solarnego jest miejsce, gdzie wcześniej był zamontowany istniejący zbiornik na wodę. Jest to zbiornik stojący, dwuwężownicowym o pojemnościach:  2 kolektory-200 litrów, 3 kolektory-300litrów.

Pomieszczenie na zasobnik solarny powinno być wyposażone w kratkę ściekową. Nie montuje się zasobników solarnych w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych np. strychach, korytarzach, pomieszczeniach mieszkalnych.

Zasobnik solarny będzie źródłem ciepłej wody użytkowej w Państwa instalacji z tym, że pierwszeństwo podgrzewu wody ma zawsze instalacja solarna a tylko dogrzewanie wody w przypadku braku ciepła jest realizowane przez istniejący kocioł poprzez górna wężownicę lub grzałkę.

W przypadku takiej konieczności przestawiamy zakres ewentualnego dostosowania pomieszczenia i istniejących instalacji przed montażem (jest po stronie użytkownika użytkownika):

- przygotowanie miejsca / pomieszczenia do montażu urządzeń wg wskazówek wykonawcy;

- dostosowanie instalacji elektrycznej / zasilającej wraz z jej doprowadzeniem do miejsca / pomieszczenia przeznaczonego do montażu urządzeń wg wskazówek wykonawcy. Jest to konieczne do uruchomienia i podtrzymania gwarancji;

- dostosowanie instalacji uzmiennię w budynku a w przypadku jej braku wykonanie;

- doprowadzanie w przypadku braku rurociągów do miejsca / pomieszczenia przeznaczonego do montażu urządzeń wg wskazówek wykonawcy;

- przygotowanie wykopów, fundamentów i wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu montażu konstrukcji solarnej;

- dostawa i montaż grzałki w zbiorniku w przypadku chęci lub konieczności jest zanotowania w celu wykonywanie np. przegrzewów dezynfekcyjnych;

- dostawa i montaż reduktora ciśnienia w  przypadku jego braku na przyłączu wody zimnej do zasobnika.

- doprowadzenie ścian, okładzin, tynków itp. do stanu pierwotnego po montażu instalacji;

- wzmocnienie dachu i innych elementów konstrukcyjnych budynku wg wskazówek wykonawcy.

Cześć tych prac, jeśli okażą się niezębne możemy odpłatnie wykonać na Państwa zlecenie.

W ramach usług dodatkowych tam, gdzie to jest możliwe technicznie możemy zainstalować dodatkowy układu na górnej wężownicy, który ma zadanie automatycznego zrzutu nadmiaru ciepła do kotła c.o.. Układ będzie działał na zasadzie porównywania temperatur zbiornika, kotła c.o. i nazywamy go układem ZRZUTU CIEPŁA. Montaż układu możemy zaproponować wyłącznie na tych instalacjach w których uznamy, że jest możliwe jego wbudowanie.

Układ nie jest częścią zadania realizowanego w ramach umowy z Zamawiającym i decyzja o jego zakupie jest podejmowana przez użytkownika przed montażem instalacji. Koszt tego układu jest ustalany każdorazowo z użytkownikiem i zazwyczaj jest to 600,00 brutto (robocizna + materiał) wraz z gwarancją na 12 miesięcy.

Instalacja solarna będzie pracowała (nagrzewała wodę ze słońca i z kotła c.o.) również bez tego układu o czym informujemy.

Montaż ZRZUTU CIEPŁA spowoduje dodatkową funkcjonalność instalacji, która to polega na samoczynnym nadzorowaniu i ewentualnym „zrzucie” nadmiaru ciepłą do kotła c.o. pomimo nie uruchomionego trybu URLOP na sterowniku solarnym. Pozwala to użytkownikowi na większą elastyczność w używaniu instalacji i zapobiega powstaniu problemów podczas małego zużycia wody przez domowników w miesiącach słonecznych.

Wykonanie dodatkowej usługi ZRZUT CIEPŁA po zakończeniu montażu np. następnego dnia już po zakończeniu prac ekipy monterskiej, będzie każdorazowo kalkulowane ponownie, koszty wtedy będą większe. Decyzję o tym czy taki układ ma być montowany podejmuje użytkownik i jest on informowany, że jest to usługa dodatkowo płatna.

Wszystkie dodatkowe usługi wykonujemy wyłącznie na naszym materiale w dniu montażu instalacji po wcześniejszym opłaceniu usługi.

DOMOTERMIKA Sp. z o.o. - Wykonawca instalacji solarnych